114121

Arbeitsbereich:

Tätigkeit:

Gefahrstoffbezeichnung

aspirmatic®

H314	Verursacht schwere Verätzungen der Haut und schwere Augenschäden.

H410	Sehr giftig für Wasserorganismen, mit langfristiger Wirkung.

Notruf: _____

Notruf: _____

Gefahr

| Z40000284 | Version: 04.00, 12.01.2023 |  |
| --- | --- | --- |

Änderungen müssen ggf. auch an Z_BAW_INT gemacht werden!!!

Betriebsanweisung nach § 14 Gefahrstoffverordnung

Gefahren für Mensch und Umwelt

Schutzmaßnahmen und Verhaltensregeln

Freisetzung in die Umwelt vermeiden.

Schutzhandschuhe/ Schutzkleidung/ Augenschutz/ Gesichtsschutz tragen.

• Sofort GIFTINFORMATIONSZENTRUM/ Arzt anrufen.

BEI VERSCHLUCKEN: Mund ausspülen. KEIN Erbrechen herbeiführen.

BEI BERÜHRUNG MIT DER HAUT (oder dem Haar): Alle kontaminierten Kleidungsstücke sofort ausziehen. Haut mit Wasser abwaschen oder duschen.

BEI KONTAKT MIT DEN AUGEN: Einige Minuten lang behutsam mit Wasser spülen. Eventuell vorhandene Kontaktlinsen nach Möglichkeit entfernen. Weiter spülen. • Inhalt/ Behälter einer anerkannten Verbrennungsanlage zuführen.

Keine besonderen Brandschutzmaßnahmen erforderlich.

Dämpfe/Staub nicht einatmen. Aerosolbildung vermeiden. Berührung mit den Augen und der Haut vermeiden.

Handschutz:	Chemikalienschutzhandschuh aus Butylkautschuk oder Nitrilkautschuk der Kategorie III gemäß EN 374 ggf. gemäß Handschuhplan

Augenschutz:	Schutzbrille mit Seitenschutz gemäß EN 166

Körperschutz:	Arbeitskleidung oder Laborkittel.

Atemschutz:	Halbmaske mit Partikelfilter P2 (DIN EN 143)

Verhalten im Gefahrfall

Erste Hilfe

Sachgerechte Entsorgung

Bei UNFALL, BRANDFALL oder STOFFFREISETZUNG den NOTFALL-und ALARMPLAN beachten

Brandbekämpfung:	Im Brandfall umgebungsluftunabhängiges Atemschutzgerät tragen.

Geeignete Löschmittel:	Löschpulver Schaum Wassersprühstrahl Kohlendioxid (CO2)

Ungeeignete Löschmittel:	KEINEN Wasserstrahl einsetzen.

Reinigung/Aufnahme:	Mit saugfähigem Material (z.B. Lappen, Vlies) aufwischen. Mit inertem flüssigkeitsbindendem Material aufnehmen (z.B. Sand, Silikagel, Säurebindemittel, Universalbindemittel, Sägemehl).

Umweltschutz:	Eindringen in den Untergrund vermeiden., WGK 2

Allgemeine Hinweise:	Beschmutzte, getränkte Kleidung sofort ausziehen.

Einatmung:	Bei anhaltenden Beschwerden einen Arzt aufsuchen.

Augenkontakt:	Nach Augenkontakt, Kontaktlinsen entfernen. Sofort mit viel Wasser mindestens 15 Minuten lang ausspülen, auch unter den Augenlidern. Arzt aufsuchen.

Hautkontakt:	Sofort mit viel Wasser abwaschen. Bei anhaltenden Beschwerden einen Arzt aufsuchen.

Verschlucken:	KEIN Erbrechen herbeiführen. Vorsorglich Wasser trinken. Bei anhaltenden Beschwerden einen Arzt aufsuchen.

Ersthelfer:

Unter Beachtung der örtlichen behördlichen Bestimmungen beseitigen.

Nicht in die Kanalisation gelangen lassen.

Entsorgung von Produktresten in Abstimmung mit dem Abfallbeauftragten.

Abfallschlüssel-Nr.: AVV 070601*

Abfallbeauftragter: